ZAŁĄCZNIK NR 9 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2015 r.

- DANE ADRESOWE:

Rynek 4-5 kl. 5 lok. 13

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu |  | ##### Ilość izb | powierzchnia w m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ip. | IIp. | IIIp. | kuchnia |  | p.p. | spiżarka | łazienka | Uwagi: |
|  |  |  |  | 2 | 19,81 | -- | -- | 6,10 |  | 4,03 | -- | 3,32 | Lokal znajduje się na III piętrze |
| 2. |  | Powierzchnia lokalu |  | mieszkalna |  |  |  |  |  | użytkowa |  |  |  |
|  |  |  |  | 19,81 m2 |  |  |  |  |  | 33,26 m2 |  |  |  |
| 3. | Powierzchnia pomieszczenia przynależnego |  | Piwnica nr 5/13 |  |  |  |  |  | 3,84 m2 |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne |  | Ogrzewanie |  |  |  |  |  | centralne ogrzewanie |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje |  |  |  |  |  | elektryczna |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | gazowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | wodno-kanalizacyjna |  |  |  |  |

- ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

- Wykonanie nowego obwodu zasilającego do bojlera w łazience wraz z zabezpieczeniem YDYp 3x2,5mm2 13mb.

- Wykonanie nowego obwodu zasilającego do pralki w łazience wraz z zabezpieczeniem YDYp 3x2,5mm2 11mb.

- Dorobienie gniazdka w pokoju  YDYp 3x1,5mm2 5mb.

- Wymiana puszek  60 2 szt.

- Obniżenie gniazdka w pokoju.

- Wymiana pierścieni w puszkach na złączki WAGO 18 szt.

- Wymiana listwy zaciskowej 12x4mm2 1 szt.

- Wymiana gniazdek p/t z uziemieniem 6 szt.

- Wymiana przewodów instalacji obwodu gniazdkowego  ok. 35mb DYp 1x1,5.

- Wymiana wyłączników p/t 4 szt.

- Wymiana gniazdek hermetycznych 3 szt.

- Wymiana główki bezpiecznikowej KII 3 szt.

- Wymiana bezpieczników 16A 3 szt.

- Wymiana śruby stykowej 16A 3 szt.

- Wymiana pokryw na puszki 5 szt.

- Gips budowlany (2 kg) + zaprawa (25 kg) + gwoździe (0,5 kg).

- Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów
 z oświadczeniem dla TAURON.

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane:

- Wymiana instalacji gazowej 18 ok. 5mb wraz z wykonaniem podejścia pod gazomierz oraz urządzenia odbiorcze + zawór gazowy 1 szt.

- Demontaż instalacji gazowej w łazience ok. 3mb.

- Demontaż zamortyzowanych urządzeń  wraz z korkowaniem  podejść (kuchenka gazowa 4-ro palnikowa, bateria zlewozmywakowa, bateria wannowa, szafka zlewozmywakowa, zlewozmywak).

- Przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej.

- Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wraz z wymianą szyldów i klamek 2 szt.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej 6,00m2.

- Zerwanie tapet (przedpokój) 20,61m2.

- Skucie płytek ceramicznych ściennych z naprawą podłoża 10,91m2.

- Skucie luźnych tynków w pokoju wraz z wykonaniem nowych tynków 3,59m2.

- Uzupełnienie tynków na ościeżach – (pokój, kuchnia) ok. 5mb.

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności –123,10m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne sufitów  – 33,26m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian całego mieszkania – 89,84 m2.

- Malowanie olejne lamperii w kuchni i łazience – 10,91m2.

- Malowanie olejne grzejników 2  szt.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych ok. 8m.

- Wymiana kratki wentylacyjnej 14 x 21cm – 2 szt.

- Czyszczenie wykładziny PCW (przedpokój, pokój, kuchnia).

- Zerwanie listew przyściennych drewnianych ułożenie listew PCW 34,62mb.

- Skucie płytek ceramicznych podłogowych w łazience + wykonanie wylewki wyrównującej wraz z cokolikami zatarte na gładko -  3,22m2.

- Malowanie olejne posadzki w łazience -  3,22m2.

- Zakup i montaż nawiewnika okiennego ciśnieniowo – mechanicznego 1 szt. ~ 150,00 zł

- Zakup i wymiana stolarki okiennej (okno – kuchnia)1 szt. 1,78m2.

- Zakup i montaż zlewozmywaka 1 szt.

- Zakup i montaż syfonu zlewozmywakowego + zakup i wymiana syfonu umywalkowego 2 szt.

- Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej 1 szt.

- Zakup i wstawienie płyty gazowej 3- 4-ro palnikowej 1 szt.

- TERMIN WYKONANIA REMONTU:

2 - miesiące

- WARUNKI FINANSOWE:

  - Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt.

  - W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- za dostawę do lokalu energii elektrycznej,

- za dostawę do lokalu energii cieplnej,

- za dostawę do lokalu gazu,

- za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

  - Remontujący niezwłocznie zawrze umowę z:

- Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej

- Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu.

  - W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, 
a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

- PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

    - Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.

    - Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

    - Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

- Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.

- Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690).

- Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

- Bez zgody wynajmującego  remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.

- Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać 
z Mistrzem Kominiarskim.

- Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony 
w zależności od potrzeb.

- Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.

- Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia           w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:

  - protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

  - protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,

  - szkic przebiegu instalacji elektrycznej,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

  - projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

  - protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

  - powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.

  - przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

- Protokoły o których mowa w pkt. 10 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.

VII.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr III Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 25.