ZAŁĄCZNIK NR 8 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2015 R.

- DANE ADRESOWE:

ul. Włoska 2/3

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu |  | ##### Ilość izb | powierzchnia w m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ip. | IIp. | IIIp. | kuchnia |  | p.p. | łazienka | w.c | Uwagi: |
|  |  |  |  | 4 | 8,07 | 7,82 | 14,23 | 7,50 |  | 12,15 | 4,07 |  | Lokal znajduje się na parterze |
| 2. |  | Powierzchnia lokalu |  | mieszkalna |  |  |  |  |  | użytkowa |  |  |  |
|  |  |  |  | 30,12 m2 |  |  |  |  |  | 53,84 m2 |  |  |  |
| 3. | Powierzchnia pomieszczenia przynależnego |  | lokal nie posiada przynależnej piwnicy/komórki |  |  |  |  |  | ---------------------------------------------------------- |  |  |  |  |
| 4. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne |  | Ogrzewanie |  |  |  |  |  | elektryczne |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalacje |  |  |  |  |  | wodno - kanalizacyjna |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | elektryczna |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ---------------------------------------------------------- |  |  |  |  |

- ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

- Wymiana gniazdka hermetycznego z uziemieniem w łazience p/t pojedynczego – 3 szt.

- Wymiana gniazdek p/t podwójnych w małym pokoju - 3 szt.

- Wymiana listwy zaciskowej 12x4 mm2 – 1 szt.

- Wymiana wyłącznika seryjnego p/t – 1 szt.

- Dokręcenie luźnych wyłączników i gniazdek w całym mieszkaniu – 1rb.

- Wymiana pokryw na puszki – 7 szt.

- Wymiana uszkodzonych grzejników elektrycznych ściennych na nowe  – 5 szt.

- 1 500 W x 2 szt. ~ 396,00

- 2 000 W x 1 szt. ~ 218,00

- 1 000 W x 1 szt. ~ 188,00

- Sprawdzenie instalacji oświetleniowej w przedpokoju – ewentualny demontaż uszkodzonych opraw, zakończyć listwą montażową.

- Sprawdzenie działania ogrzewania podłogowego w łazience – gdy będzie uszkodzone zamontowanie grzejnika elektrycznego – 1szt.

- Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów z oświadczeniem dla TAURON.

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane:

- Demontaż bojlera elektrycznego w kuchni, zlewozmywaka dwukomorowego, baterii zlewozmywakowej,  miski ustępowej, spłuczki, sedesu, grzejników elektrycznych.

- Wymiana zaworu do pralki oraz zaworu odcinającego do bojlera.

- Zakup i montaż zlewozmywaka – 1 szt.

- Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej – 1 szt.

- Zakupi montaż spłuczki ustępowej wraz z zaworem kulowym oraz wężykiem - 1szt.

- Zakup i montaż sedesu 1szt.

- Zakup i montaż muszli 1szt.

- Zakup i montaż kuchenki elektrycznej 4-ro palnikowej – 1szt.

- Zerwanie wykładziny podłogowej z PCW w pokoju II, przedpokoju, kuchni – 23,70 m2.

- Położenie warstwy wygładzającej pod wykładzinę podłogową z tworzyw sztucznych               w pokoju II,  przedpokoju i kuchni – 23,70 m2.

- Ułożenie wykładziny z PCW w pokoju II, przedpokoju i kuchni  – 23,70 m2 .

- Ułożenie na kleju przypodłogowych listew PCW w pokojach, kuchni i przedpokoju                  – 65,00 mb.

- Podklejenie cokolików przypodłogowych z płytek ceramicznych w łazience wraz                   z wypełnieniem fug.

- Jednokrotne malowanie olejne stolarki drzwiowej całego mieszkania wraz                              z ościeżnicami – 6 szt. – 9,90 m2.

- Wymiana klamki wraz z szyldem –2 kpl. (pokój III, kuchnia).

- Wymiana szyldów (drzwi wejściowe, pokój II, łazienka) – 3 szt.

- Uzupełnienie szyby w ramie drzwi pokoju III ~ 0,70 m2.

- Regulacja klamek w kuchni i łazience – 2 szt.

- Podcięcie drzwi w pokoju I i pokoju III.

- Zakup i montaż nawiewników okiennych ciśnieniowo – automatycznych w kuchni i pokojach  – 4 szt.

- Jednokrotne malowanie olejne  stolarki okiennej w całym mieszkaniu wraz z parapetami           –  5 szt. – 11,34 m2.

- Wymiana parapetu wewnętrznego w pokoju III – 1 szt.

- Regulacja klamki w drzwiach balkonowych w pokoju III - 1szt.

- Zerwanie płytek-kasetonów styropianowych sufitowych w pokoju II, pokoju III, kuchni             i łazience – 33,62 m2.

- Demontaż paneli sufitowych w pokoju I i boazerii sufitowej w przedpokoju – 20,22 m2.

- Demontaż paneli ściennych w przedpokoju – 41,23 m2.

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków                     z poszpachlowaniem nierówności – 209,17 m2.

- Dwukrotne  malowanie farbami emulsyjnymi starych powłok z farb emulsyjnych – ściany całego mieszkania –155,33 m2.

- Dwukrotne  malowanie farbami emulsyjnymi starych powłok z farb emulsyjnych – sufity całego mieszkania – 53,84 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne lamperii w kuchni i łazience z jednokrotnym szpachlowaniem –29,13 m2 .

- Demontaż kratki wentylacyjnej w kuchni i łazience oraz wymiana na nowe – 2szt.

- TERMIN WYKONANIA REMONTU:

3 miesiące

- WARUNKI FINANSOWE:

  - Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt.

  - W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- za dostawę do lokalu energii elektrycznej,

- za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

  - Remontujący niezwłocznie zawrze umowę z:

- Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej

- Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu umowę na dostarczenie i rozliczenie wody oraz odprowadzenie ścieków.

  - W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

- PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

    - Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.

    - Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

    - Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

- Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.

- Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690).

- Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

- Bez zgody wynajmującego  remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.

- Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać 
z Mistrzem Kominiarskim.

- Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony 
w zależności od potrzeb.

- Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.

- Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia           w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:

  - protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

  - protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,

  - szkic przebiegu instalacji elektrycznej,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

  - projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

  - protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

  - powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.

  - przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

- Protokoły o których mowa w pkt. 10 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.

VII.

Dodatkowe informacje udzielane są przez Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21.