ZAŁĄCZNIK NR 7 DO WYKAZU LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ Z DNIA 02.01.2015 R.

- DANE ADRESOWE:

ul. Łąkowa 2b/6

| INFORMACJE DOTYCZĄCE POZYSKANEGO LOKALU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość i rodzaj pomieszczeń wchodzących w skład lokalu | ##### Ilość izb | powierzchnia w m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ip. | IIp. | IIIp. | łazienka | kuchnia | p.p | w.c | Uwagi: |
|  |  | 3 | 17,43 | 11,82 | ---- | 3,44 | 7,68 | 6,37 | --- | Lokal znajduje się na I piętrze |

| 2. | Powierzchnia lokalu | mieszkalna | użytkowa |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29,25 m2 | 46,74 m2 |

| 3. | Powierzchnia pomieszczenia przynależnego | Piwnica nr 2b/6 | 3,91 m2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 4. | Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne | Ogrzewanie | centralne ogrzewanie opomiarowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instalacje | wodno - kanalizacyjna |
|  |  |  | elektryczna |
|  |  |  | gazowa |

- ZAKRES REMONTU DO WYKONANIA W LOKALU:

Roboty elektryczne:

Wymiana instalacji elektrycznej w całym mieszkaniu, w tym wykonanie pięciu obwodów: gniazdka       w kuchni, łazience, pokoje, kuchni – piec, obwód światła.

- Wymiana przewodów YDyp 3x2,5mm2 – 50mb.

- Wymiana przewodów YDyp 3x1,5mm2 – 40mb.

- Wymiana bezpieczników automat 16A – 5szt.

- Obudowa S-8 – 1szt.

- Szyna mostkująca 5 poz. – 1 szt.

- Wymiana gniazdek p/t z uziemieniem - 9 szt.

- Wymiana gniazdek hermetycznych pojedynczych – 2 szt.

- Wymiana oprawy porcelanowej z kloszem  - 1 szt.

- Wymiana wyłącznika seryjnego p/t - 2 szt.

- Wymiana wyłącznika zwykłego p/t – 3 szt.

- Wymiana  puszek podtynkowych  - 10 szt.

- Wymiana listwy zaciskowej 12 x 4mm2 – 1 szt.

- Gips + zaprawa + uchwyty do kabla 2 op.

- Wykucie bruzdy pod odcinek instalacji domofonowej – 0,25 m .

- Wykonanie pasa tynku zwykłego – 0,25 m.

- Sprawdzenie oraz przeprowadzenie badań instalacji elektrycznej + komplet protokołów                     z oświadczeniem dla TAURON.

Roboty instalacyjne i ogólnobudowlane:

- Demontaż kuchni gazowej 4-palnikowej.

- Demontaż baterii umywalkowej 1 szt.

- Demontaż baterii wannowej 1 szt.

- Wymiana instalacji gazowej na miedzianą z wykonaniem podejść gazowych pod piecyk wieloczerpalny w łazience oraz kuchenkę gazową czteropalnikową w kuchni.

- Przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej + protokół.

- Wymiana wodomierza – 2 szt.

- Zakup i montaż zlewozmywaka dwukomorowego wraz z syfonem.

- Zakup i montaż baterii zlewozmywakowej - 1szt.

- Zakup i montaż kuchenki gazowej 4-palnikowej  z piekarnikiem - 1szt.

- Odbicie tynków wewnętrznych z żywicy akrylowej – 3,97 m2.

- Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych - 3,97m2.

- Uzupełnienie tynku w ościeżu okna w kuchni 0,20 cm.

- Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów całego mieszkania pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z szpachlowaniem nierówności – 163,39 m2.

- Dwukrotne malowanie emulsyjne ścian i sufitów całego mieszkania – 163,39 m2.

- Dwukrotne malowanie olejne lamperii w łazience z jednokrotnym szpachlowaniem – 8,79  m2.

- Dopasowanie  skrzydeł okiennych – pokój mały - 1 szt.

- Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej – 2,13  m2.

- Dwukrotne malowanie stolarki okiennej (pokój mały) - 1 szt. – 2,13 m2.

- Wymiana okien zespolonych na okna dwudzielne PCV  (pokój duży – okno z nawiewnikiem            + drzwi balkonowe) – 4,26 m2.

- Zakup i montaż nawiewnika okiennego - 1 szt. (kuchnia).

- Naprawa i dopasowanie skrzydła drzwiowego – pokój duży 1 szt.

- Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej z ościeżnicami (pokoje i łazienka) – 15,00  m2.

- Zakup montaż skrzydła drzwiowego - 1 szt.

- Wymiana szyldów i klamek w drzwiach (pokój mały) - 1 szt.

- Zakup i wymiana kratki wentylacyjnej 14 x 21 cm (kuchnia, łazienka) - 2 szt.

- Zerwanie wykładziny podłogowej z PVC i dywanowej (pokój duży i przedpokój) – 23,80 m2.

- Ułożenie  wykładziny podłogowej z PVC na kleju (pokój duży i przedpokój) – 23,80 m2.

- Wymiana listew przyściennych (pokój duży i przedpokój) – 23,26m.

- Podklejenie wykładzin z PVC (pokój mały, kuchnia).

- Malowanie farbami olejnymi rur – 40,91 mb.

- TERMIN WYKONANIA REMONTU:

3 miesiące

- WARUNKI FINANSOWE:

  - Remontujący wykona remont lokalu we własnym zakresie  na własny koszt.

  - W okresie wykonywania remontu Remontujący, z którym zostanie zawarta umowa najmu lokalu zobowiązany będzie do uiszczania opłat niezależnych od Wynajmującego z tytułu:

- gospodarowania odpadami komunalnymi,

- za dostawę do lokalu energii elektrycznej,

- za dostawę do lokalu energii cieplnej,

- za dostawę do lokalu gazu,

- za dostawę do lokalu wody oraz odbiór ścieków.

  - Remontujący niezwłocznie zawrze umowę z:

- Zakładem Energetycznym na dostarczanie energii elektrycznej,

- Zakładem Gazowniczym na dostarczanie gazu.

  - W razie rezygnacji z lokalu w czasie wykonywania remontu, lub po jego zakończeniu, a także po zakończeniu umowy najmu, Remontujący nie ma prawa żądać zwrotu kosztów przeprowadzonego remontu.

- PODSTAWA WYKONANIA REMONTU I ODBIORU ROBÓT:

    - Podstawą wykonania robót będzie umowa najmu lokalu mieszkalnego.

    - Przekazanie lokalu do remontu nastąpi protokolarnie.

    - Odbiór wszystkich robót, o których mowa w pkt. II Wynajmujący odbierze od Remontującego w formie protokolarnej.

- OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA REMONTU:

- Szczegółowe warunki wykonania remontu określone zostaną w załączniku do umowy najmu.

- Roboty budowlane w tym elektryczne i instalacyjne należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. Nr 75, Poz. 690).

- Wynajmujący zastrzega sobie, aby specjalistyczne roboty remontowe wykonywały podmioty posiadające wymagane uprawnienia.

- Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty oraz aktualne aprobaty techniczne, dopuszczające je do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

- W trakcie wykonywania prac zabrania się naruszania elementów konstrukcyjnych budynku oraz dokonywania jakichkolwiek zmian w istniejącym systemie przewodów spalinowych, dymowych i wentylacyjnych.

- Bez zgody wynajmującego  remontujący nie może rozpocząć robót remontowych ingerujących w części wspólne nieruchomości.

- Wszelkie prace dotyczące przewodów wentylacyjnych i spalinowych należy uzgadniać 
z Mistrzem Kominiarskim.

- Remontujący zobowiązuje się usunąć wszystkie usterki zauważone w trakcie robót, które uniemożliwiają uznanie prac za zgodne z przepisami. Termin usunięcia wad ustalają  strony 
w zależności od potrzeb.

- Całość prac nadzorować będzie wyznaczony przez Miejski Zarząd Budynków inspektor nadzoru.

- Po zakończeniu remontu remontujący zobowiązany jest do zgłoszenia jego zakończenia           w Oddziale Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21 celem ustalenia terminu dokonania protokolarnego odbioru oraz przedłożenia niezbędnych dokumentów:

  - protokół z przeprowadzonych badań stanu rezystancji izolacji obwodów – sporządzony przez elektryka posiadającego uprawnienia.

  - protokół pomiar skuteczności samoczynnego wyłączenia,

  - szkic przebiegu instalacji elektrycznej,

  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,

  - projekt budowlany instalacji gazu wraz z wymaganymi uzgodnieniami,

  - protokół odbioru z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

  - powykonawczy protokół odbioru kominiarskiego.

  - przekazanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu.

- Protokoły o których mowa w pkt. 10 ppkt. a-h sporządzone muszą zostać przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, podpisane oraz opatrzone pieczątką z numerem uprawnień.

VII.

Dodatkowe informacje udzielane są przez  Zespół Administracyjny Nr II Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej pod nr telefonu 32 415-43-20 wew. 21