Załącznik nr …. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III - Infrastruktura oświetleniowa w modernizowanej części  centrum miasta –  obszar wschodni

I.  ZAKRES PRAC

Zadanie pod nazwą:

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz, poprzez wymianę istniejącego  oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” .

obejmuje wymianę i uzupełnienia  infrastruktury oświetleniowej  a także dodatkowe prace na istniejącej  infrastrukturze oświetleniowej, na niżej wymienionych ulicach.

1. Ul. Czekoladowa

- wymiana 1 szt. oprawy ulicznej obok przejścia dla pieszych id 1121.

2. ul. Nowomiejska

- Wymiana 6 szt. opraw ulicznych (id 1125 – przejście)

3. ul. Nowomiejska - boczna

- Wymiana 4szt. opraw ulicznych ( Id 1223 – przejście), malowanie 3 szt. słupów i demontaż         nieczynnego słupa oświetleniowego.

4. ul. Środkowa

- wymiana 1 szt. oprawy ulicznej obok przejścia dla pieszych - id 1124.

5. ul. Pocztowa

- Wymiana 15 szt. opraw ulicznych.

6. Plac Dworcowy

- Wymiana 7 szt. opraw ulicznych (id 1185 – jedna oprawa i id 1163 – przejścia )

7. Ul. Kolejowa

- wymiana 13 szt. opraw ulicznych (id 1190 - przejście)

8. ul. Kolejowa  - przed wiaduktem

- Wymiana 4szt. opraw ulicznych  (id 1221 - przejście).

9. ul. Kolejowa – park Stala

- Wymiana 3 szt. opraw ulicznych i słupa oświetleniowego z potrójnym wysięgnikiem.

10. Ul. Kościuszki  - poza remontowanym odcinkiem drogi

- Wymiana 8 szt. opraw ulicznych i 8 szt. słupów oświetleniowych.

11. ul. Sejmowa

- Wymiana kabla zasilającego, 3szt. opraw ulicznych (id 1099 – przejście)  oraz 3 szt. słupów        oświetleniowych  (typ słupa maksymalnie zbliżony do istniejącego słupa od strony ul. Kolejowej).

12. ul. Głowackiego

- Wymiana kabla zasilającego, 4szt. opraw ulicznych oraz 4 szt. słupów oświetleniowych. Typ słupa       maksymalnie zbliżony do słupów na ul. Drzymały.

- Nowa szafa oświetlenia ulicznego

13  ul. Staszica

- Wymiana 10 szt. opraw ulicznych (id 461 i 464 – przejścia)

14. Ul. Sienkiewicza + plac Jagiełły

- Wymiana 4 szt. opraw ulicznych oraz 6 szt.  opraw stylowych (Plac Jagiełły)

Zdemontowane oprawy zdać na magazyn – ul. Adamczyka 10

Orientacyjny kształt opraw na Placu Jagiełły jak na poniższym rysunku (cztero lub sześciokątna).

15. ul. Rostka

- Wymiana 5 szt. opraw ulicznych (id 411 – przejście) oraz 5 szt. słupów oświetleniowych..

16. ul. Marty

- Wymiana kabla zasilającego, 4 szt. opraw ulicznych oraz 4 szt. słupów oświetleniowych

17. ul. Wandy

- Wymiana kabla zasilającego, 4 szt. opraw ulicznych oraz 4 szt. słupów oświetleniowych

18. ul. Jeziorowa

- Wymiana 4szt. opraw ulicznych

- Nowa szafa oświetlenia ulicznego

19. ul. Bema - wymiana

- Wymiana kabla zasilającego, 7 szt. opraw ulicznych i 1 szt. słupa oświetleniowego z podwójnym         wysięgnikiem.

- Przesuniecie słupa id 423 w kierunku ul. Eichendorffa w celu lepszego oświetlenia przejścia dla                   pieszych (id 423 - 1 opr.+ id 560 – przejścia).

20. ul. Bema - projekt

- Demontaż zasilania napowietrznego,

- budowa nowej linii zasilania kablowego od skrzynki OU.

- wymiana 8 szt. opraw ulicznych i 8 szt. słupów oświetleniowych. Typ słupa maksymalnie zbliżony do         istniejącego słupa przy skrzyżowaniu z ul. Staszica.

21. ul. Eichendorffa

- Wymiana 13 szt. opraw ulicznych i 13 szt. słupów oświetleniowych.

Typ słupów maksymalnie zbliżony do dwóch słupów na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki            wymienionych w ramach remontu ul. Kościuszki. .

22. ul. Eichendorffa + Waryńskiego - projekt

- Demontaż zasilania napowietrznego,

- budowa nowej linii zasilania kablowego od skrzynki OU.

- wymiana 14 szt. opraw ulicznych i 14 szt. słupów oświetleniowych. Typ słupa maksymalnie zbliżony              do wymienianych słupów na ul. Eichendorffa.

23  ul. Łąkowa

- Wymiana 12 szt. opraw ulicznych,2 szt. słupów oświetleniowych i 9 szt. wysięgników.

24. ul. 1-Maja

- Wymiana 37 szt. opraw ulicznych (id 343 i id 386 - przejścia) oraz 4 szt.  wysięgników.

- zdemontować nieczynny słup oświetlenia ulicznego

- Nowa szafa oświetlenia ulicznego

Zdemontowane oprawy zdać na magazyn – ul. Adamczyka 10

25. ul. Zborowa wymiana  i dobudowa wg projektu

- Wymiana kabla zasilającego, 2 szt. opraw ulicznych oraz 2 szt. słupów oświetleniowych

- dobudowa linii zasilania kablowego, 2 szt. słupów oświetleniowych oraz 2 szt. opraw ulicznych

26. Skwer Kresowian

- Wymiana 5 szt. opraw stylowych. Typ opraw jak w Parku im. miasta Roth

27. Skwer Sybiraków

- Wymiana 7 szt. opraw stylowych. Typ opraw jak w Parku im. miasta Roth

28. Zborowa - projekt

- dobudowa 2 szt. słupów oświetleniowych z 2 szt.  opraw oświetleniowych, wykonanie kablowej linii         zasilającej

Dodatkowe uwagi.

1. Gniazda z wtyczką i zatyczką  do zasilania ozdób świątecznych, podłączyć pod  oddzielne     zabezpieczenie we wnęce przyłączeniowej.

Zamawiający w posiadanych iluminacjach ma wtyczki  typu  WIELAND.

2. Nowe słupy zamawiać malowane lub anodowane na kolor grafitowy RAL 7024 z  dodatkowym     zabezpieczeniem do wysokości 0,6 metra elastomerem poliuretanowym lub innym środkiem     odpornym nas działanie soli i amoniaku. Kolor dodatkowego zabezpieczenia w kolorze słupa.

3. Istniejące słupy metalowe podlegające malowaniu, również dodatkowo zabezpieczyć  jak w punkcie 2     do wysokości 0,6 metra w kolorze słupa.

4. Ze wszystkich słupów metalowych w modernizowanym rejonie zdjąć naklejone na nich ogłoszenia i     oczyścić je z resztek kleju.

5. Oprawy stylowe zamawiać w kolorze słupów na których będą montowane. 
    Uwaga: Istniejące słupy na ulicach: Solna, Różana, Browarna, Bankowa, są w kolorze szarym.

5. Na wszystkie słupy wymieniane oraz na których wymieniono oprawy oświetleniowe nakleić naklejkę 
    (do odbioru w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta) z informacją o zakazie naklejania ogłoszeń.

6. Niezbędną przycinkę koron drzew wchodzących w strefę świecenia opraw  oświetleniowych     wykonać z naddatkiem ok. 1 metra, pod nadzorem pracownika Wydziału Komunalnego     Urzędu Miasta, w okresie poza lęgowym tj. od 16  października 2018  do  końca lutego 2019 r.

7. Dla wynoszonych poza obręb rozdzielni szafek oświetleniowych, należy przewidzieć zegar     astronomiczny umożliwiający łączność internetową ze stanowiskiem centralnego zarządzania.

Typ zegarów astronomicznych (np. midiBlue firmy Rabbit lub odpowiednik) jednolity dla całego     obszaru modernizacji oświetlenia, uzgodnić z pracownikiem Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta.

8. Dla słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pobliży koron drzew zastosować długie         wysięgniki.

9. Kod QR dla każdej oprawy (umieszczony w opakowaniu) nakleić na wewnętrzną stronę     drzwiczek wnęki słupowej.

II.  WYMAGANIA

1. Szczegółowy opis i wymagania techniczne przedstawiono w załączonej dokumentacji        projektowej.

2.   W okresie i w ramach gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie, okresowo n/w prace:

- pomiary przeciwporażeniowe i pomiary natężenia oświetlenia wraz z protokołami  - 1 raz      w roku

- czyszczenie kloszy zainstalowanych opraw :
      * dla gwarancji 5-cio letniej – 1 raz -  w ostatnim roku gwarancji
      * dla dłuższych niż 5 lat okresów  gwarancji – 2 razy - w połowie okresu gwarancji i w           ostatnim roku gwarancji.

- malowanie skrzynek słupowych, wysięgników i słupów  - 1 raz w ostatnim roku gwarancji.

Zabiegi malowania i czyszczenia powinny być wcześniej zgłaszane Zamawiającemu a po      ich zakończeniu odebrane przez przedstawiciela Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta.

3. Zamawiający wymaga prawidłowego zagospodarowania odpadów, tzn. transportu z       miejsca wytwarzania (demontażu) do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia       zdemontowanych opraw i słupów wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów       potwierdzających właściwe zagospodarowanie odpadów, za wyjątkiem tych       zdemontowanych opraw  i słupów dla których TAURON Dystrybucja S.A. lub Urząd          Miasta zadeklaruje chęć ich odzyskania. W przypadku odzysku, Wykonawca zapewnia           transport tych elementów do miejsca składowania na ul. Adamczyka 10 w Raciborzu..

III.  WYJAŚNIENIA

Z  uwagi na konieczność wykonania projektów, konieczne było zastosowanie sprzętu o określonych parametrach i oznaczonych modelem, znakiem wskazującym bezpośrednio lub pośrednio na producenta. Wszędzie tam gdzie są opisane symbolami, nazwami lub innymi cechami wskazującymi na konkrety sprzęt i jego producenta, dopuszcza sie zastosowanie sprzętu zamiennego - równoważnego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności sprzętu zamiennego w stosunku do wskazanych w dokumentacji Zamawiającego. Wykazanie równoważności musi mieć miejsce z chwilą składania ofert a wiec Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego dla sprzętu - potwierdzenie w kartach katalogowych i pełnym raporcie z badań ENEC, oraz załączy wyliczenia fotometryczne potwierdzające uzyskanie oczekiwanych parametrów przy użyciu opraw o nie większej mocy niż zastosowane w projekcie zamawiającego.