Załącznik nr …. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ IV – Infrastruktura oświetleniowa w modernizowanej części centrum miasta    - Obszar zachodni

Zadanie pod nazwą:

„Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz, poprzez wymianę istniejącego  oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” .

obejmuje wymianę i uzupełnienia  infrastruktury oświetleniowej  a także dodatkowe prace na istniejącej  infrastrukturze oświetleniowej, na niżej wymienionych ulicach.

1. Ul. Odrzańska – na słupach gniazda Wieland

- wymiana 9 szt. opraw ulicznych. obok przejścia dla pieszych id 1121 (id 1243 - 1 opr. 
       i id 1239 -1 opr.  – przejścia)

- Nowa szafa oświetlenia ulicznego

2. Rynek – część środkowa - na słupach gniazda Wieland

- Wymiana kabla zasilającego,  8  szt. opraw stylowych oraz 2 szt. słupów oświetleniowych.

Oprawy na ul. Chopina (przewieszki), Stalmacha (przewieszki),  Batorego, Solna, Bankowa,
       Różana  oraz na Rynku  część środkowa  – tego samego typu.

Kształt opraw  jak na rysunku poniżej. Orientacyjny wymiar: 600 x 600 mm.

3. Rynek obwód (+ projekt przesunięcia)  - na słupach gniazda Wieland

- Wymiana kabla zasilającego, 16szt. opraw stylowych,16 szt. słupów oświetleniowych.

- przesuniecie dwóch słupów oświetleniowych wg projektu.

UWAGA: Jeden słup za rogiem  Zaułka Jakuba.

Oprawy stylowe LED  na nowych słupach na obwodzie Rynku, kształtem zbliżone do opraw jak na              poniższym rysunku.

Wymiar A = ~600mm,   B=~1000 mm

Typ opraw tego samego typu lub bardzo zbliżone jak na przebudowywanej ul. Długiej.

4. Plac Dominikański - na słupach gniazda Wieland

- Wymiana kabla zasilającego,  1 szt. oprawy stylowej oraz 1 szt. słupa oświetleniowego.

- Dobudowa kabla zasilającego,  1 szt. oprawy stylowej oraz 1 szt. słupa oświetleniowego wg projektu.

Typ słupów i opraw jak na obwodzie Rynku.

Uwaga!

Posadowienie nowych słupów oświetleniowych Przesunąć w stronę budynku mieszkalnego na czarny     pas bruku – w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta.. Nowy kabel również prowadzić po     czarnym pasie bruku.

5. ul. Odrzańska - podwórko

- Dobudowa kabla zasilającego,  3 szt. oprawy ulicznych  oraz 3 szt. słupów oświetleniowych 
      wg projektu.

6. ul. Kowalska

- Wymiana 6szt. opraw ulicznych oraz 5 szt. słupów oświetleniowych.

7. Ul. Długa

- nie dotyczy  wymiana opraw w ramach innego projektu.

8. ul. Różyckiego

- Wymiana kabla zasilającego, 2 szt. opraw ulicznych oraz 2 szt. słupów oświetleniowych.

9. ul. Dąbrowskiego

- Wymiana 7 szt. opraw ulicznych oraz 7 szt. słupów oświetleniowych.

10. Ul. Stalmacha

- Wymiana 2 szt. opraw ulicznych na przewieszkach (typ opraw jak na ul. Chopina) wraz z wymianą         linek nośnych i kabla zasilającego

- Wymiana kabla oraz  4 szt. opraw ulicznych (id 902 – przejście ) oraz 4 szt. słupów oświetleniowych.

11. Plac Bohaterów Westerplatte

- Wymiana 11 szt. opraw ulicznych oraz 6 szt. słupów oświetleniowych  (typ słupa maksymalnie         zbliżony do istniejącego słupa na skrzyżowaniu z ul. Ogrodową).

- Nowa szafa oświetlenia ulicznego

12. ul. Winna

- Wymiana 4 szt. opraw ulicznych oraz 4 szt. słupów oświetleniowych.

Typ słupów jak na ul. Stalmacha.

13  ul. Bończyka

- Wymiana 4 szt. opraw ulicznych (id 1263 – przejście) oraz 4 szt. słupów oświetleniowych.

Typ słupów jak na ul. Stalmacha.

14. Ul. Karola Miarki

- Wymiana 11 szt. opraw ulicznych (id 789, 792, 795, 799 – przejście) oraz 11 szt. słupów       oświetleniowych.

- Nowa szafa oświetlenia ulicznego

Typ słupów jak na ul. Ogrodowej

15. ul. Wojska Polskiego

- Wymiana 16 szt. opraw ulicznych (id 822, 30, 33, 38 – przejścia).

16. Plac Wolności

- Wymiana 4 szt. opraw ulicznych (id 800 x 2 – przejścia)

17. ul. Ogrodowa

- Wymiana 24 szt. opraw ulicznych ( id 755, 760, 876, 879, 888, 891 – przejścia)

18. ul. Lecznicza

- Wymiana 3szt. opraw ulicznych, 1 szt. oprawy stylowej(typ jak na ul. Nowej) oraz 3 słupów        oświetleniowych

19. ul. Ludwika

- Wymiana kabla zasilającego, 7 szt. opraw ulicznych i 7 szt. słupów oświetleniowych.

20. ul. Odpoczynkowa

- Wymiana 4 szt. opraw ulicznych  oraz 4 szt. słupów oświetleniowych.

Typ słupów jak na ul. Lwowskiej

21. ul. Pracy

- Wymiana 5 szt. opraw ulicznych( id883 – przejście) i 5 szt. słupów oświetleniowych.

Typ słupów maksymalnie zbliżony do dwóch słupów na ul. Ogrodowej.

22. ul. Opawska

- wymiana 44 szt. opraw ulicznych (id 473, 77, 89, 39, 40, 846, 7, 9, 51, 1269 – przejścia) i 32 szt.         słupów oświetleniowych. Typ słupa maksymalnie zbliżony do słupów na rondzie Opawska/ Matejki.

Jeden słup id 1267 z wysięgnikiem potrójnym i cztery słupy z wysięgnikami podwójnymi ( id 440         dobudowa podwójnego wysięgnika,  + 846, 1268 - 900  oraz  1269 - 1200 ).

23  Rondo Opawska/Matejki

- Wymiana 10 szt. opraw ulicznych (id 1378, 84, 478, 83, 82 – przejścia)

24. ul. Matejki

- Wymiana 32 szt. opraw ulicznych (id 137, 161, 1369, 639, 53, 53, 720, 23, 25 - przejścia) oraz 32 szt.        słupów oświetleniowych

- przesunięcie słupa id 653 w stronę przejścia przy rondzie (zmufowanie kabla).

Typ słupów maksymalnie zbliżony do słupów z ul. Słowackiego i na rondzie na ul. Opawskiej.

25. ul. Warszawska

- Wymiana 28 szt. opraw ulicznych (id 572, 602, 634, 638, 728, 740 – przejścia)  oraz 27 szt. słupów         oświetleniowych.

- Nowa szafa oświetlenia ulicznego

Typ słupów jak na ul. Wileńskiej.

26. Skłodowskiej-Curie

- Wymiana 2 szt. opraw ulicznych (id 1271 – przejście)

27. ul. Konopnickiej

- Wymiana 7 szt. opraw ulicznych oraz 7 szt. słupów oświetleniowych. Typ słupów jak na ul. Matejki.

28. ul. Żeromskiego

- Wymiana 8 szt. opraw ulicznych oraz 7szt. słupów oświetleniowych.

- Nowa szafa oświetlenia ulicznego

Typ słupów maksymalnie zbliżony do słupów z ul. Słowackiego.

29. ul. Bukowa

- Wymiana 6 szt. opraw ulicznych (id 696 – przejście) oraz 6szt. słupów oświetleniowych.

30 ul. Wczasowa

- Wymiana 3 szt. opraw ulicznych (id 574 – przejście)

31. ul. Wyszyńskiego – sieć skojarzona

- Wymiana 6 szt. opraw ulicznych (id 591 – przejście) oraz 6 szt. wysięgników.

32. ul. Słowackiego

- Wymiana 28 szt. opraw ulicznych (id 765, 74, 81, 88 – przejścia).

33. Parking Słowackiego/Chełmońskiego

- Wymiana 2 szt. opraw ulicznych oraz 1 szt. słupa oświetleniowego z podwójnym wysięgnikiem 1800.

34. ul. Wyspiańskiego

- Demontaż zasilania napowietrznego,

- budowa nowej linii zasilania kablowego od ul. Chełmońskiego

- wymiana 2 szt. opraw ulicznych i 2 szt. słupów oświetleniowych. Typ słupa maksymalnie zbliżony do                 słupów z ul. Słowackiego.

35. ul. Chełmońskiego

- Demontaż zasilania napowietrznego,

- budowa nowej linii zasilania kablowego od ul. Michejdy

- wymiana 4 szt. opraw ulicznych i 4 szt. słupów oświetleniowych. Typ słupa maksymalnie zbliżony do                 słupów z ul. Słowackiego.

36. ul. Michejdy

- Demontaż zasilania napowietrznego,

- budowa nowej linii zasilania kablowego wg projektu

- Wymiana 9 szt. opraw ulicznych , wymiana 9szt. słupów,

- Miejsce zabudowy słupów doprecyzować  z pracownikiem UM Racibórz.

Dodatkowe uwagi.

1. Gniazda z wtyczką i zatyczką  do zasilania ozdób świątecznych, podłączyć pod  oddzielne     zabezpieczenie we wnęce przyłączeniowej.

Zamawiający w posiadanych iluminacjach ma wtyczki  typu  WIELAND.

2. Nowe słupy zamawiać malowane lub anodowane na kolor grafitowy RAL 7024 z  dodatkowym     zabezpieczeniem do wysokości 0,6 metra elastomerem poliuretanowym lub innym środkiem     odpornym nas działanie soli i amoniaku. Kolor dodatkowego zabezpieczenia w kolorze słupa.

3. Istniejące słupy metalowe podlegające malowaniu, również dodatkowo zabezpieczyć  jak w punkcie 2     do wysokości 0,6 metra w kolorze słupa.

4. Ze wszystkich słupów metalowych w modernizowanym rejonie zdjąć naklejone na nich ogłoszenia i     oczyścić je z resztek kleju.

5. Oprawy stylowe zamawiać w kolorze słupów na których będą montowane. 
    Uwaga: Istniejące słupy na ulicach: Solna, Różana, Browarna, Bankowa, są w kolorze szarym.

5. Na wszystkie słupy wymieniane oraz na których wymieniono oprawy oświetleniowe nakleić naklejkę 
    (do odbioru w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta) z informacją o zakazie naklejania ogłoszeń.

6. Niezbędną przycinkę koron drzew wchodzących w strefę świecenia opraw  oświetleniowych     wykonać z naddatkiem ok. 1 metra, pod nadzorem pracownika Wydziału Komunalnego Urzędu     Miasta, w okresie poza lęgowym tj. od 16  października 2018  do  końca lutego 2019 r.

7. Dla wynoszonych poza obręb rozdzielni szafek oświetleniowych, należy przewidzieć zegar     astronomiczny umożliwiający łączność internetową ze stanowiskiem centralnego zarządzania.

Typ zegarów astronomicznych (np. midiBlue firmy Rabbit lub odpowiednik) jednolity dla całego     obszaru modernizacji oświetlenia, uzgodnić z pracownikiem Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta.

8. Dla słupów oświetleniowych zlokalizowanych w pobliży koron drzew zastosować długie         wysięgniki.

9. Kod QR dla każdej oprawy (umieszczony w opakowaniu) nakleić na wewnętrzną stronę     drzwiczek wnęki słupowej

II.  WYMAGANIA

1. Szczegółowy opis i wymagania techniczne przedstawiono w załączonej dokumentacji        projektowej.

2.   W okresie i w ramach gwarancji Wykonawca wykona nieodpłatnie, okresowo n/w prace:

- pomiary przeciwporażeniowe i pomiary natężenia oświetlenia wraz z protokołami  - 1 raz      w roku

- czyszczenie kloszy zainstalowanych opraw :
      * dla gwarancji 5-cio letniej – 1 raz -  w ostatnim roku gwarancji
      * dla dłuższych niż 5 lat okresów  gwarancji – 2 razy - w połowie okresu gwarancji i w           ostatnim roku gwarancji.

- malowanie skrzynek słupowych, wysięgników i słupów  - 1 raz w ostatnim roku gwarancji.

Zabiegi malowania i czyszczenia powinny być wcześniej zgłaszane Zamawiającemu a po      ich zakończeniu odebrane przez przedstawiciela Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta.

3. Zamawiający wymaga prawidłowego zagospodarowania odpadów, tzn. transportu z       miejsca wytwarzania (demontażu) do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia       zdemontowanych opraw i słupów wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentów       potwierdzających właściwe zagospodarowanie odpadów, za wyjątkiem tych       zdemontowanych opraw  i słupów dla których TAURON Dystrybucja S.A. lub Urząd          Miasta zadeklaruje chęć ich odzyskania. W przypadku odzysku, Wykonawca zapewnia           transport tych elementów do miejsca składowania na ul. Adamczyka 10 w Raciborzu..

III.  WYJAŚNIENIA

Z  uwagi na konieczność wykonania projektów, konieczne było zastosowanie sprzętu o określonych parametrach i oznaczonych modelem, znakiem wskazującym bezpośrednio lub pośrednio na producenta. Wszędzie tam gdzie są opisane symbolami, nazwami lub innymi cechami wskazującymi na konkrety sprzęt i jego producenta, dopuszcza sie zastosowanie sprzętu zamiennego - równoważnego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności sprzętu zamiennego w stosunku do wskazanych w dokumentacji Zamawiającego. Wykazanie równoważności musi mieć miejsce z chwilą składania ofert a wiec Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego dla sprzętu - potwierdzenie w kartach katalogowych i pełnym raporcie z badań ENEC, oraz załączy wyliczenia fotometryczne potwierdzające uzyskanie oczekiwanych parametrów przy użyciu opraw o nie większej mocy niż zastosowane w projekcie zamawiającego.