# Opis standardów utrzymania chodników i placów w okresie zimowym.

Prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na ciągach pieszych powinny być prowadzone w godzinach nocnych i porannych, tak aby w momencie nasilenia się ruchu pieszego tj. ok. godz. 7:00 i 15:00, były odśnieżone i pozbawione śliskości (w przypadku gdy nie występują intensywne opady).

Zaleca się mechaniczne odśnieżanie chodników, sprzętem przystosowanym do poruszania się po chodnikach z zamontowanym pługiem oraz urządzeniem do posypywania. Zabrania się wjazdu na nawierzchnie chodnikowe środkami transportowymi o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

W miejscach niedostępnych dla ww. dozwolonego sprzętu zaleca się ręczne usuwanie śniegu. Szerokość odśnieżonego, odlodzonego i uszorstnionego chodnika lub placu nie może być mniejsza niż 1,5 mb. Szerokość odśnieżonego, odlodzonego i uszorstnionego wejścia na pasy dla pieszych nie może być mniejsza niż 2,0 mb.

Uprzątnięty z chodników śnieg winien być odkładany wzdłuż krawężników (od strony chodnika) w taki sposób, aby jego pryzmowanie nie stwarzało zagrożenia w ruchu drogowym oraz pozostawiało przestrzeń na wysokościach kratek ściekowych, umożliwiając swobodny odpływ wody z topniejącego śniegu. W przypadku braku możliwości swobodnego pryzmowania, śnieg należy wywieźć na wskazane przez Zamawiającego składowisko.

Nie przewiduje się utrzymywania ścieżki rowerowej prowadzonej po wale od ul. Brzozowej do mostu na drodze DW 919. Wykaz chodników oraz placów i ich przewidziana kolejność zimowego utrzymania, stanowi załącznik nr 12.

Pierwsza kolejność:

- ciągi piesze odśnieżone na całej szerokości decydującej o możliwości ruchu, niezwłocznie po ustaniu opadów,

- ciągi piesze posypane na szerokości decydującej o możliwości ruchu, niezwłocznie po ustaniu opadów.

W przypadku gdy opady śniegu nie ustępują, Wykonawca winien rozpocząć roboty związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej w momencie pogorszenia się warunków atmosferycznych nie później niż 2 godziny po wystąpieniu ww. okoliczności, lecz nie wcześniej niż po ustabilizowaniu się opadów.

Druga kolejność:

- ciągi piesze odśnieżone na całej szerokości decydującej o możliwości ruchu, niezwłocznie po ustaniu opadów,

- ciągi piesze posypane na szerokości decydującej o możliwości ruchu, niezwłocznie po ustaniu opadów.

Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania ciągów pieszych:

- cienka warstwa luźnego (max. 2 cm) śniegu - może zalegać do 2 godz.,

- błoto pośniegowe - może występować do 4 godz.

Trzecia kolejność:

- ciągi piesze odśnieżone na całej szerokości decydującej o możliwości ruchu, niezwłocznie po ustaniu opadów,

- ciągi piesze posypane na szerokości decydującej o możliwości ruchu, niezwłocznie po ustaniu opadów.

Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania ciągów pieszych:

- warstwa luźnego śniegu - może zalegać do 4 godz.,

- błoto pośniegowe - może występować do 6 godz.

Czwarta kolejność:

- ciągi piesze odśnieżone na całej szerokości decydującej o możliwości ruchu, niezwłocznie po ustaniu opadów,

- ciągi piesze posypane na szerokości decydującej o możliwości ruchu, niezwłocznie po ustaniu opadów.

Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania ciągów pieszych:

- warstwa luźnego śniegu - może zalegać do 5 godz.,

- błoto pośniegowe - może występować do 8 godz.

Piąta kolejność:

- ciągi piesze odśnieżone na całej szerokości decydującej o możliwości ruchu, niezwłocznie po ustaniu opadów,

- ciągi piesze posypane na szerokości decydującej o możliwości ruchu, niezwłocznie po ustaniu opadów.

Dopuszczalne odstępstwa od opisu stanu utrzymania ciągów pieszych:

- warstwa luźnego śniegu - może zalegać do 6 godz.

- błoto pośniegowe - może występować do 10 godz.

Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do Zarządcy, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia, będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia.

Wykazano również chodniki określone jako utrzymanie według potrzeb, co oznacza, że ich odśnieżanie nastąpi po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramach prac w przypadkach np. wykonywania remontu chodnika.