# Opis standardów utrzymania dróg oraz dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni w okresie zimowym.

Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na:

1. Odśnieżaniu dróg zaliczonych do pierwszego standardu zimowego utrzymania na całej szerokości jezdni i na całej długości do uzyskania czarnej nawierzchni (dopuszcza się stosowanie środków chemicznych).

Dopuszczalne odstępstwa od pierwszego standardu po ustaniu opadów śniegu:

- śnieg luźny może występować do 2 godz., błoto pośniegowe do 4 godz.

Dopuszczalne odstępstwa od pierwszego standardu od stwierdzenia występowania zjawisk:

- gołoledź, szron lub szadź może występować do 2 godz., śliskość pośniegowa lub lodowica do 4 godz.

2. Odśnieżaniu dróg zaliczonych do drugiego standardu zimowego utrzymania na całej szerokości jezdni i posypaniu jezdni środkami uszorstniającymi (dopuszcza się stosowanie środków chemicznych).

Dopuszczalne odstępstwa od drugiego standardu po ustaniu opadów śniegu:

- śnieg luźny może występować do 4 godz., błoto pośniegowe do 6 godz., może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu, nie utrudniająca ruchu.

Dopuszczalne odstępstwa od drugiego standardu od stwierdzenia występowania zjawisk:

- gołoledź lub szron lub szadź może występować do 3 godz., śliskość pośniegowa lub lodowica do 4 godz.

3. Odśnieżaniu dróg zaliczonych do trzeciego standardu zimowego utrzymania na całej szerokości jezdni i posypaniu środkami uszorstniającymi na:

- skrzyżowaniach z drogami,

- skrzyżowaniach z koleją,

- odcinkach o pochyleniu > niż 4 procent.

Dopuszczalne odstępstwa od trzeciego standardu po ustaniu opadów śniegu:

- śnieg luźny może występować do 6 godz., zajeżdżony może występować, miejscowo mogą występować zaspy i języki śnieżne do 6 godz., mogą występować utrudnienia dla samochodów osobowych.

Dopuszczalne odstępstwa od trzeciego standardu od stwierdzenia występowania zjawisk:

- gołoledź, szron, szadź lub lodowica do 5 godz., śliskość pośniegowa do 6 godz.

4. Odśnieżaniu dróg zaliczonych do czwartego standardu zimowego utrzymania na całej szerokości jezdni; jezdnia posypana miejscowo, umożliwiając prowadzenie ruchu.

Dopuszczalne odstępstwa od czwartego standardu po ustaniu opadów śniegu:

- śnieg luźny lub zaspy mogą występować do 8 godz., może występować śnieg zajeżdżony lub języki śnieżne, dopuszcza się przerwy w komunikacji do 10 godz.

Dopuszczalne odstępstwa od czwartego standardu od stwierdzenia występowania zjawisk:

- gołoledź lub lodowica do 8 godz., śliskość pośniegowa do 10 godz.

Wszelkie roszczenia użytkowników dróg jakie wpłyną do Zarządcy, związane z wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia, będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia.

Wykazano też drogi określone, jako utrzymywane według potrzeb, co oznacza, że ich odśnieżanie nastąpi po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w harmonogramach prac w przypadkach np. wykonywania remontu drogi.